融审批环字〔2020〕5号

关于融安县美雅迪木业有限公司生产生态板

项目环境影响报告表的批复

广西融安县美雅迪木业有限公司：

你公司委托广西蓝星环保咨询有限公司编制的《生产生态板项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

一、项目周边环境

项目位于位于融安县浮石镇广西香杉生态工业园内， 周边主要为工业生产型企业，项目北面为工业园污水处理厂，接着污水厂的为工业园内的鲁源木业，项目位于工业园的最南侧，东面有一条小溪，西面为工业园通道，隔通道为空地和山地，东面170m，209国道对面有一家生产型企业，东北面270m的融安县兴隆锌业有限公司，距离项目较近的敏感点为北面820m的九龙屯，南面380m隘底村村落。

- 项目概况

用地面积24000平方米，新建厂房14000平方米，年产100万张生态板，约为5万立方米。项目总投资2000万元，其中环保投资39.5万元。

从环境保护角度分析，同意建设单位按照《报告表》所述的地点，规模，性质，生产工艺，环保措施及下述要求进行项目建设。

三、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作

（一）项目使用1台400万大卡的导热油炉为烤房和热压工序供热，使用燃料为木材、木屑。导热油炉的废气分别经布袋除尘器处理后由一根35米高1#排气筒排放，须确保有组织外排锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度及烟气黑度（林格曼黑度）达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉限值要求。

（二）项目锯木、锯边工序中产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后,由一根15米高2#排气筒排放；项目砂光工序中产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后,由一根15米高3#排气筒排放，须确保有组织外排有机废气中颗粒物排放浓度和排放速率达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。项目涂胶、热压工序产生的有机废气经集气罩+活性炭吸附处理后由一根15米高4#排气筒排放，须确保有组织外排有机废气中甲醛、非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。

（三）项目无组织排放的废气须采取有效措施，确保厂界无组织排放的颗粒物、甲醛及非甲烷总烃排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

（四）项目生活污水经化粪池处理后须确保外排废水中各污染物排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，方可排入工业园污水管网，最终排入融安县污水处理厂处理。

（五）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

（七）须按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的废导热油、废活性炭等危险废物，须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。

（八）按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口。须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（九）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,并按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2020年7月7日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2020-450224-20-03-027008

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局办公室                     2020年7月7日印发