融审批环字〔2024〕1号

关于年生产3.5万吨塑料破碎片及改性

颗粒项目环境影响报告表的批复

广西国毅科技有限公司：

你公司委托贵州智天星工程设计有限公司编制的《年生产3.5万吨塑料破碎片及改性颗粒项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

一、项目位置:项目位于广西壮族自治区柳州市融安县浮石镇浮石工业园。（中心地理坐标为：东经：109°20′14.28″，北纬：25°5′52.65″）

二、项目概况：项目用地49184.77平方米，新建3个钢结构厂房作为生产车间，辅助设施有办公区、宿舍区、厨房等，计划年生产塑料颗粒3.5万吨。项目已开始基础建设，尚未投入运营。项目总投资5000万元，其中环保投资110万元。

从环境保护角度分析，同意建设单位按照《报告表》所述的地点、规模、性质、环保措施及下述要求进行项目建设。

三、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作:

（一）施工期

1.做好机械噪声防治工作，严禁在12:00～14:30和22:00～次日6:00期间施工。其他时段进行施工的，施工场地产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。因特殊需要必须连续作业的，应取得相关部门同意后张贴告示、作好宣传，告知周边居民等方可连续作业。

2.做好扬尘防治工作，施工场地应采取围挡、遮盖、洒水降尘等措施，以减轻扬尘污染。材料运输车辆要落实防撒落、防扬尘等措施。建设单位在装修阶段尽量使用环保的装修材料，减少装修废气的产生。使扬尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤1.0毫克/立方米。

3.施工废水通过在施工场地设置沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于洒水抑尘等，不排放。施工人员生活污水经化粪池处理后，排入污水管网，进入浮石镇污水处理厂处理，对周边地表水体环境影响较小。

4.建筑垃圾及时组织人员清除，运送至市政指定的建筑垃圾消纳场，不随处倾倒。生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门定期清运处理。弃方外运至附近弃土场堆存，用于项目后期绿化覆土，弃土场做好排水、防尘措施，弃土方对环境影响不大。

（二）运营期

1.合理布局厂区生产设备，选用低噪声设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2.项目造粒工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度废气，设集气风管收集，后经联合风管引风至水喷淋塔+活性炭吸附箱+UV光氧处理设施后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。破碎工序产生的颗粒物粉尘经集气装置收集后引至移动式布袋收尘器处理，处理后的废气汇入（DA001）排气筒排放。须确保非甲烷总烃和颗粒物有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（即非甲烷总烃排放浓度≤60毫克/立方米，颗粒物排放浓度≤20毫克/立方米）；臭气浓度有组织排放浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求（即臭气浓度≤2000）。

3.项目无组织排放的废气须采取有效措施，确保厂界无组织排放的非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

4.项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，再经市政管网进入融安县浮石镇污水处理厂处理。

5.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，生产过程中产生的废活性炭等危险废物经危废暂存间收集暂存后交有资质的单位处理。

6.按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

六、批复后，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,建设单位按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2024年2月8日

公开方式：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：     2112-450224-04-01-226126

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局                          2024年2月8日印发