附表1

泗维河水库工程技术特性表

高程系统：黄海高程

| 水 库 名 称 |  | 泗维河水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙土坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 地 点 |  | 融安县长安镇 |  | 坝顶高程(m) | 146.50 |
| 所 在 河 流 |  | 融江支流泗维河 |  | 最大坝高(m) | 40.50 |
| 流域面积(km2) |  | 318 |  | 坝顶长度(m) | 178.00 |
| 管理单位名称 |  | 泗维河水库工程管理处 |  | 坝项宽度(m) | 5.00 |
| 主管单位名称 |  | 融安县水利局 |  | 坝基地质 | 坝基为千枚岩，板岩夹绿 泥石片岩，岩性致密坚实 |
| 竣 工 日 期 |  | 1960年6月 |  | 坝基防渗措施 | 粘土截水齿墙 |
| 工 程 等 别 |  | 三等到 |  | 防浪墙顶高程 (m) | 147.70 |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | 6度 | 副 坝 | 坝型 | 无 |
| 多年平均降水量 |  | 1900mm |  | 坝顶高程(m) |  |
| 设计 | 洪水标准(%) | 2 |  | 坝顶长度(m) |  |
|  | 洪峰流量(m3/S) | 2160 |  | 坝顶宽度(m) |  |
|  | 3日洪量(m3) | 9820 | 正常 溢洪 道 | 型式 | 宽顶堰 |
| 校核 | 洪水标准(%) | 0.1 |  | 堰顶高程(m) | 134 |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 4620 |  | 堰顶净宽(m) | 50 |
|  | 3日洪量(m3) | 34500 |  | 闸门型式 |  |
| 水 库 特 性 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 | 5孔×5×10米 |
|  | 校核洪水位(m) | 146.05 |  | 最大泄量(m3/S) | 3005 |
|  | 设计洪水位(m) | 143.56 |  | 消能型式 | 挑流 |
|  | 正常蓄水位(m) | 138.70 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位(m) | 138.50 | 非正 常溢 洪道 | 型式 | 无 |
|  | 死水位(m) | 131.00 |  | 堰顶高程(m) |  |
|  | 总库容（万m3） | 6882 |  | 堰顶净宽(m) |  |
|  | 调洪库容（万m3） | 2902 |  | 最大泄量(1113/S) |  |
|  | 兴利库容（万m3） | 2020 |  | 消能型式 |  |
|  | 死库容（万m3） | 1960 | 其它泄 洪设施 |  |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位(m) 及发生日期 | 142.74m 1996年7月17日 |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量 (m3/s)及发生日期 |  | 备 注 |  |  |
|  | 历史最大出库流量 (m3/s)及发生日期 | 2318m3/s,1996年7月17日 |  |  |  |

附表2

泗维河水库水位、库容、水面积、泄量关系表

| 水 位 （米） | 库 容 （万立方米） | 水 面 积 （平方千米） | 泄量（立方米每秒） |  | 水 位 （米） | 库 容 （万立方米） | 水 面 积 （平方千米） | 泄量（立方米每秒） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 溢洪道 | 输水洞 |  |  |  | 溢洪道 | 输水洞 |
| 110 | 0 | 0 |  |  | 132 | 2181 | 2.25 |  | 12.12 |
| 111 | 2 | 0.04 |  |  | 133 | 2410 | 2.34 |  | 12.12 |
| 112 | 8.5 | 0.09 |  |  | 134 | 2650 | 2.45 |  | 12.12 |
| 113 | 10 | 0.14 |  |  | 135 | 2901 | 2.58 | 30 | 12.12 |
| 114 | 38 | 0.22 |  |  | 136 | 3168 | 2.78 | 170 | 12.12 |
| 115 | 65 | 0.32 |  |  | 137 | 3453 | 2.93 | 380 | 12.12 |
| 116 | 102 | 0.43 |  |  | 138 | 3757 | 3.15 | 660 | 12.12 |
| 117 | 151 | 0.54 |  |  | 139 | 4080 | 3.3 | 990 | 12.12 |
| 118 | 212 | 0.67 |  |  | 140 | 4420 | 3.5 | 1360 | 12.12 |
| 119 | 286 | 0.8 |  |  | 141 | 4779 | 3.68 | 1750 | 12.12 |
| 120 | 373 | 0.94 |  |  | 142 | 5156 | 3.86 | 2170 |  |
| 121 | 471 | 1.02 |  |  | 143 | 5551 | 4.04 | 2640 |  |
| 122 | 576 | 1.08 |  |  | 144 | 5964 | 4.23 | 3130 |  |
| 123 | 687 | 1.14 |  |  | 145 | 6400 | 4.5 | 3630 |  |
| 124 | 804 | 1.19 |  |  | 146 | 6864 | 4.73 | 4230 |  |
| 125 | 926 | 1.23 |  |  | 146.2 | 6956 |  | 4300 |  |
| 126 | 1057 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1206 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1372 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1554 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1751 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1961 | 2.15 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |

附表3

泗维河水库险情及抢险情况表

填报时间：

|  | 工情 |  | 险情 |  |  | 灾情 |  | 抢险措施 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计标准 | 现行标准 | 出险部位 | 出险时间 | 处理情况 | 险情可能造成的影响 | 可能造成损失 | 技术措施 | 抢险物资 | 抢险队伍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部队 | 地方 |  |
| 水库大坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下游堤防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水情 | 水库水位（m） |  | 蓄水量（m3） |  | 入库流量（m3/s） |  | 出库流量（m3/s） |  | 其 它 |  | 备 注 |  |
| 出险时水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最新水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                 填报人：           填报单位负责人：             联系电话：

附表4

融安县中型、小（一）型水库防汛责任人名单表

| 水库 名称 | 所在 乡（镇） | 水库类型 | 行政首长责任人 |  | 防汛安全管理责任人 （技术负责人） |  | 通讯责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 电话号码 | 职 务 |
| 泗维河 | 长安镇 | 中 型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 陈文湘 | 13977254478 | 长安灌区管理所副主任 |
| 石 门 | 大良镇 | 中 型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 彭莫勋 | 13878241523 | 石门水库灌区管理所主任 |
| 大 山 | 长安镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 卢 弘 | 13977262667 | 长安灌区管理所副主任 |
| 密 江 | 长安镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 陈 华 | 15678707778 | 长安灌区管理所副主任 |
| 社 宜 | 沙子乡 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 覃聖琪 | 沙子乡人民 政府乡长 | 林 勇 | 13768859321 | 沙子乡武装部部长 |
| 路 头 | 泗顶镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 周 莉 | 泗顶镇人民 政府镇长 | 吴云香 | 13878289358 | 泗顶镇人民政府副镇长 |