附表1

社宜水库工程技术特性表

高程系统：黄海高程

| 水 库 名 称 |  | 社宜水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙土坝 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 地 点 |  | 融安县沙子乡红妙村社宜屯 |  | 坝顶高程(m) | 291.50（100） |  |
| 所 在 河 流 |  | 沙子河 |  | 最大坝高(m) | 27 |  |
| 流域面积(km2) |  | 19.97 |  | 坝顶长度(m) | 161.79 |  |
| 管理单位名称 |  | 沙子乡人民政府 |  | 坝项宽度(m) | 4.5 |  |
| 主管单位名称 |  | 沙子乡人民政府 |  | 坝基地质 | 泥岩、粉砂质泥岩 泥石片岩，岩性致密坚实 |  |
| 竣 工 日 期 |  | 1980年9月 |  | 坝基防渗措施 | 粘土截水齿墙 |  |
| 工 程 等 别 |  | 四等 |  | 防浪墙顶高程(m) | 292.50（101） |  |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | 6度 | 副 坝 | 坝型 | 无 |  |
| 多年平均降水量 |  | 1650mm |  | 坝顶高程(m) |  |  |
| 设计 | 洪水标准(%) | 2 |  | 坝顶长度(m) |  |  |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 288 |  | 坝顶宽度(m) |  |  |
|  | 1日洪量(万m3) | 598 | 正常 溢洪 道 | 型式 | 宽顶堰 |  |
| 校核 | 洪水标准(%) | 0.2 |  | 堰顶高程(m) | 285.60（94.10） |  |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 416 |  | 堰顶净宽(m) | 47.42 |  |
|  | 1日洪量(万m3) | 852 |  | 闸门型式 |  |  |
| 水 库 特 性 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 |  |  |
|  | 校核洪水位(m) | 286.98（95.48） |  | 最大泄量(m3/s) | 268 |  |
|  | 设计洪水位(m) | 286.70（95.20） |  | 消能型式 | 消力池 |  |
|  | 正常蓄水位(m) | 285.60（94.10） |  | 启闭设备 |  |  |
|  | 汛限水位(m) | 285.60（94.10） | 非正 常溢 洪道 | 型式 | 无 |  |
|  | 死水位(m) | 273.6（82.10） |  | 堰顶高程(m) |  |  |
|  | 总库容（万m3） | 294 |  | 堰顶净宽(m) |  |  |
|  | 调洪库容（万m3） | 45.8 |  | 最大泄量(m3/s) |  |  |
|  | 兴利库容（万m3） | 237.0 |  | 消能型式 |  |  |
|  | 死库容（万m3） | 11.20 | 其它泄 洪设施 |  |  |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位(m) 及发生日期 | 1996年7月17日 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量 及发生日期 |  | 备 注 |  |  |  |
|  | 历史最大出库流量 及发生日期 |  |  |  |  |  |

附表2

社宜水库险情及抢险情况报告表

填报时间：

|  | 工情 |  | 险情 |  |  | 灾情 |  | 抢险措施 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计标准 | 现行标准 | 出险部位 | 出险时间 | 处理情况 | 险情可能造成的影响 | 可能造成损失 | 技术措施 | 抢险物资 | 抢险队伍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部队 | 地方 |  |
| 水库大坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下游堤防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水情 | 水库水位（m） |  | 蓄水量（m3） |  | 入库流量（m3/s） |  | 出库流量（m3/s） |  | 其 它 |  | 备 注 |  |
| 出险时水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最新水情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                 填报人：           填报单位负责人：             联系电话：

附表3

融安县中型、小（一）型水库防汛责任人名单表

| 水库名称 | 所在乡（镇） | 水库类型 | 行政首长责任人 |  | 防汛安全管理责任人（技术负责人） |  | 通讯责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 电话号码 | 职 务 |
| 泗维河 | 长安镇 | 中 型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 陈文湘 | 13977254478 | 长安灌区管理所副主任 |
| 石 门 | 大良镇 | 中 型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 彭莫勋 | 13878241523 | 石门水库灌区管理所主任 |
| 大 山 | 长安镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 卢 弘 | 13977262667 | 长安灌区管理所副主任 |
| 密 江 | 长安镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 罗庆贤 | 县水利局 局长 | 陈 华 | 15678707778 | 长安灌区管理所主任 |
| 社 宜 | 沙子乡 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 覃聖琪 | 沙子乡人民 政府乡长 | 林 勇 | 13768859321 | 沙子乡武装部部长 |
| 路 头 | 泗顶镇 | 小（一）型 | 陈文敏 | 县 长 | 周 莉 | 泗顶镇人民政府镇长 | 覃良韬 | 13768850022 | 泗顶镇人民政府副镇长 |