附件3

融安县普速铁路路外环境安全隐患问题明细表

| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省份 | 市 | 县（区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 焦柳线 | K1482+990 | 平琴站 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤坡脚 | 15 | 2020年5月5日检查发现，在焦柳线平琴站K1482+990的下行右侧，距1道线路15m，有村民搭盖约20㎡水泥瓦养鸡棚，高于铁路3m，存在路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 陈 勇 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 2 | 焦柳线 | K1482+980 | 平琴站 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤坡脚 | 15 | 2020年5月5日检查发现，在焦柳线平琴站K1482+980的下行右侧，距1道线路15m，有村民郑茂开搭盖约20㎡水泥瓦厨房，高于铁路3m，存在路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 陈 勇 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 3 | 焦柳线 | K1483+000 | 平琴站 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堑 | 10 | 2020年3月25日检查发现，在焦柳线平琴站K1483+000下行右侧，距车站1道10m，有约25㎡水泥瓦搭盖顶棚，高于铁路3m，存在路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 陈 勇 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 4 | 焦柳线 | K1483+010 | 平琴站 | 否 | 否 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 一般二级 | 路堤坡脚 | 20 | 2020年3月25日检查发现，在焦柳线平琴站K1483+010下行右侧，距车站1道约20m，有约60㎡防雨布搭盖顶棚，高于铁路2m，存在路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 陈 勇 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 5 | 焦柳线 | K1492+300～K1492+400 | 融安站 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堑坡顶外侧 | 7 | 2020年3月25日检查发现，在焦柳线融安站K1492+300至K1492+400的下行方向右侧，距货牵线7m，有约80㎡彩钢瓦粮库，高于铁路5m，存在彩钢瓦飘落路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 袁汉祥 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 6 | 焦柳线 | K1501+045 | 浮石站 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堑 | 3 | 2020年3月25日检查发现，在焦柳线浮石站内K1501+045的下行左侧，距车站5道3m，有约800㎡原泗顶矿彩钢瓦、水泥瓦、铁皮房废弃仓库，高于铁路12m，存在彩钢瓦飘落路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 韦民巍 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 7 | 焦柳线 | K1501+400～K1501+500 | 浮石站 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堑 | 10 | 2020年3月25日检查发现，在焦柳线浮石站K1501+400～K1501+500的下行左侧，距车站3道约10m，有约600㎡的广西金桔红生态农业科技发展有限公司彩钢瓦仓库，高于铁路12m，存在彩钢瓦飘落路外安全隐患。 | 拆除或加固 | 协调拆除或加固。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 韦民巍 | 柳州车务段 | 方荣坤 | 2020年12月15日 | 柳州车务段 |
| 8 | 焦柳线 | K1475+830～K1475+840 | 富用至平琴 | 否 | 否 | 是 | 否 | 树木种植 | 一般二级 | 路堑 | 3 | 路堑顶外侧种植6处：K1475+830～K1475+840、K1475+880～K1475+900、K1478+400～K1478+850、K1479+450～K1479+600、K1485+200～K1485+400、K1496+100～K1496+500。沿路堑堑顶外侧村民种植竹子。目前存在遇强风天气刮倒，降雨天气或再次开荒，水土流失造成边坡失稳，路堑坍塌，影响线上行车安全隐患。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 韦锦飞龙春雨 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 9 | 焦柳线 | K1484+030～K1484+040 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 右侧厂房彩钢瓦150㎡，路堤坡脚外20m，顶面高于线路3m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰钟 革 陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 10 | 焦柳线 | K1486+630～K1486+670 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 左侧厂房彩钢瓦300㎡，路堤坡脚外15m，顶面高于线路4m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰钟 革 陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 11 | 焦柳线 | K1486+725 | 平琴至融安 | 否 | 是 | 是 | 否 | 上跨并行 | 一般一级 | 桥梁 | 0 | 2020年5月11日检查焦柳线融安至平琴间K1486+725上跨桥，发现桥上原有防撞设施波形钢护栏不满足防撞要求。主要风险：桥上经常通行重载车辆，波形护栏不能抵挡大型重载车辆的撞击，存在车辆坠落到铁路的风险。桥头铁路应急公示牌污损需更换。 | 增设防撞设施 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 胡耀武高思达王 冬石孝康 | 柳州工务段 | 苏新勇 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 12 | 焦柳线 | K1486+765 | 平琴至融安 | 否 | 是 | 是 | 否 | 河道桥梁 | 一般一级 | 桥梁 | 0 | 2020年5月11日检查焦柳线融安至平琴间K1486+765涵洞，发现9条光缆在涵洞内穿过，影响涵洞排水。主要风险：涵洞孔径小，电缆多，影响涵洞排水，进而影响铁路路基稳定及行车安全。 | 迁移或改线 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 胡耀武高思达王 冬石孝康 | 柳州工务段 | 苏新勇 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 13 | 焦柳线 | K1487+780～K1487+840 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 40 | 右侧厂房彩钢瓦2000㎡，路堤坡脚外40m，顶面平行线路。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 14 | 焦柳线 | K1489+270～K1489+290 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 8 | 左侧民房彩钢瓦70㎡，路堤坡脚外8m，顶面平行线路。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 15 | 焦柳线 | K1489+360～K1489+370 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 右侧民房彩钢瓦100㎡，路堤坡脚外20m，顶面高于线路8m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 16 | 焦柳线 | K1489+880～K1489+905 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 右侧民房彩钢瓦130㎡，路堤坡脚外15m，顶面高于线路7m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 17 | 焦柳线 | K1489+990～K1490+010 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 左侧民房彩钢瓦150㎡，路堤坡脚外20m，顶面高于线路9m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 18 | 焦柳线 | K1490+000～K1490+010 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 25 | 右侧厂房、民房彩钢瓦500㎡，路堤坡脚外25m，顶面高于线路8m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 19 | 焦柳线 | K1490+040～K1490+050 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 30 | 右侧民房彩钢瓦100㎡，路堤坡脚外30m，顶面高于线路8m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 20 | 焦柳线 | K1490+070～K1490+120 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 左侧厂房、民房彩钢瓦1000㎡，路堤坡脚外20m，顶面高于线路3m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 21 | 焦柳线 | K1490+130～K1490+170 | 平琴至融安 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 左侧厂房、民房彩钢瓦1000㎡，路堤坡脚外15m，顶面高于线路3m。目前存在遇强对流大风天气彩钢瓦被刮上线路影响线上行车安全隐患。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 22 | 焦柳线 | K1491+000 | 融安站内 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般一级 | 路堤 | 5 | 该处为石棉瓦，路堤坡脚外侧5m，面积200㎡，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或车辆冲入线路内隐患，影响线上行车安全或设备使用安全或其它的主要风险问题。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 韦仕江 | 柳州工务段 | 罗志庭 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 23 | 焦柳线 | K1492+280～K1492+600 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 左侧原机务段内,各类厂房彩钢瓦15000㎡,高于线路3m,路堤坡脚外目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 24 | 焦柳线 | K1492+280～K1492+700 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 右侧融安粮库彩钢瓦12000㎡,高于线路8m.路堤坡脚外目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 25 | 焦柳线 | K1492+790～K1493+050 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 30 | 右侧融安汽贸园彩钢瓦10000㎡,高于线路8m.路堤坡脚外目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 26 | 焦柳线 | K1493+100～K1493+180 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 10 | 右侧厂房彩钢瓦1500㎡,高于线路8m.路堤坡脚外目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 27 | 焦柳线 | K1493+530～K1493+680 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 右侧厂房彩钢瓦2000㎡,高于线路8m.路堤坡脚外20m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 28 | 焦柳线 | K1493+750～K1493+780 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 右侧彩钢瓦300㎡,高于线路6m.路堤坡脚外20m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 29 | 焦柳线 | K1493+800～K1493+910 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 左侧彩钢瓦1000㎡,高于线路6m.路堤坡脚外15m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 30 | 焦柳线 | K1493+920～K1493+940 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 右侧彩钢瓦150㎡,高于线路6m.路堤坡脚外15m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 31 | 焦柳线 | K1494+410～K1494+430 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 左侧彩钢瓦200㎡,高于线路6m.路堤坡脚外15m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 32 | 焦柳线 | K1494+500～K1494+610 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 左侧厂房彩钢瓦2000㎡,高于线路6m.路堤坡脚外20m，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路影响线上行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 钟 革余昌杰陈绍钦 | 柳州工务段 | 陈文春 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 33 | 焦柳线 | K1496+500～K1497+150 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 开采爆破 | 一般三级 | 路堤 | 800 | 该采石场原为融安神龙水泥厂采石场，因地方政府不允许在城乡区域开采，现地址更变为广西融安县国新混凝土有限责任公司、融安容合水泥有限责任公司的新单位名称。经现场核实，原单位部分设备还摆放在采石场（不施工）。 | 签订安全协议 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 34 | 焦柳线 | K1496+550 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 80 | 该彩钢瓦距离线路中心约80m（路堤地段，搭建高度与铁路路肩平行），线路右侧，约4户村民在自建房屋上搭建遮阳棚，其中最大一处约150㎡。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 35 | 焦柳线 | K1496+600～K1496+620 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 轻飘浮物 | 一般一级 | 路堤 | 0.5 | 该地膜位于线路右侧路堤砼栅栏外约0.5m，低于线路路肩约4.5m，敷设的地膜累计占地约35㎡；主要是村民保护个人农作物生长用途。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 36 | 焦柳线 | K1496+670～K1496+690 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 60 | 该地膜位于线路右侧路堤坡脚外侧约60m，低于线路路肩约4.5m，敷设的地膜累计占地约140㎡；主要用于个人农作物生长保护。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 37 | 焦柳线 | K1496+790～K1496+970 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违建违占 | 一般一级 | 路堑 | 4 | 该地段左侧K1496+790-840为路堑地段，并有两户村民庭院在此落成。其中一户村民在K1496+790-840左侧路堑顶端使用竹栏、砖块围建庭院；另一户在K1496+840-970左侧砼栅栏边或自建庭院围栏。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 38 | 焦柳线 | K1496+790～K1496+970 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般一级 | 路堑 | 4 | 该地段左侧K1496+790-840为路堑地段，有两户村民庭院在此落成。在K1496+840-970左侧砼栅栏边或自建庭院围栏边上搭建彩钢瓦棚，村民自建的生活住房上均搭建有遮阳棚（彩钢瓦）。该地段彩钢瓦最高处高于路肩12m，水平距路肩最近约1.5m，累计彩钢瓦占用面积为200㎡。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 39 | 焦柳线 | K1496+790～K1496+970 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违法堆放 | 一般一级 | 路堑 | 4 | 该地段左侧K1496+790-840为路堑地段，K1496+840-970左侧砼栅栏边上推放易燃物及个过往汽车加水设备（主要用于修理农机具、售卖烟水，业主韦祖望）。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 40 | 焦柳线 | K1496+800～K1496+940 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违法堆放 | 一般一级 | 路堤 | 0 | 中国移动通信集团公司在线路左侧砼栅栏内路肩外摆放一根通信光缆，且在砼栅栏外侧上吊挂通信光缆。存在日常检修设备而破坏铁路防护栅栏进入线路等隐患问题。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 41 | 焦柳线 | K1496+900 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 60 | 一户居民在线路右侧路堤距线路中心约60m处自建房庭院搭建彩钢瓦棚，低于线路路肩约4m，面积约20㎡；主要用于个人车棚、存放杂物使用。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 42 | 焦柳线 | K1497+050～K1497+200 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 4 | 该彩钢瓦位于线路右侧何家桥底北端砼栅栏外约4m，低于桥面约6m，面积约15㎡；主要用于个人停放车辆或存放杂物用途；目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。第二个彩钢瓦棚位于何家桥南端，距路堤栅栏外30m，低于线路路肩约6m，主要用与存放杂物。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 43 | 焦柳线 | K1497+050～K1497+200 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 轻飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 4 | 该轻飘浮物位于线路右侧何家桥底南端路堤砼栅栏外约4m，低于路肩约6m，轻飘物面积占约600㎡；主要用于个人农作物生长保护。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 44 | 焦柳线 | K1497+230～K1497+270 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 6 | 该彩钢瓦、地膜位于线路左侧路堤（彩钢瓦距线路中心约9m，地膜在路堤外约1m），均低于路肩约4m，其中彩钢瓦面积约5㎡，地膜面积约20㎡；彩钢瓦主要用用于看守农作物搭建，地膜主要用于个人农作物生长保护。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 45 | 焦柳线 | K1497+500～K1497+600 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 60 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，距离线路中心约60m，低于路肩约1m，在彩钢瓦旁还有4处老式瓦房，且用彩钢瓦或彩条布、棉布等轻飘物遮阳（雨），彩钢瓦面积约500㎡。主要用于家禽养殖。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 46 | 焦柳线 | K1497+680 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 否 | 违法堆放 | 一般一级 | 路堤 | 0 | 中国电信集团公司在该处下穿交通涵右侧处穿越通信光缆，存在日常检修设备而破坏铁路防护栅栏进入线路等隐患问题。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 47 | 焦柳线 | K1497+680～K1497+830 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 问题1：该彩钢瓦位于线路右侧路肩，距路堤坡脚外侧约20m，最高处高于路肩约12m，共计3户村民搭建彩钢瓦棚，面积约250㎡。主要是村民在自建房搭设遮阳棚或作为杂物房使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。问题2：该违法堆放物、轻飘浮物摆放在防护栅栏边，目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或火灾隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 48 | 焦柳线 | K1497+750～K1497+800 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般一级 | 路堑 | 1 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堑防护栅栏外1m，高于路肩约6m，面积约40㎡。主要用于个人建筑遮阳使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或火灾隐患，影响行车安全。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 49 | 焦柳线 | K1497+750～K1497+800 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 否 | 违法堆放 | 一般一级 | 路堑 | 1 | 在栅栏边上堆放铝合金水桶，其中轻飘物悬挂在防护栅栏上。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 50 | 焦柳线 | K1497+840～K1497+855 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 60 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，距路堑坡顶外侧约60m，低于路肩7m，面积约10㎡。主要是村民用于搭建存放杂物使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 51 | 焦柳线 | K1497+850 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 该彩钢瓦位于线路左侧路堤，距路堤坡脚约15m，高于路肩约7m，面积约30㎡。主要是村民在自建房搭设遮阳棚使用（该彩钢瓦背朝线路）。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 52 | 焦柳线 | K1498+030 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 25 | 该彩钢瓦棚位于线路路堤右侧（共有3个），距路堤坡脚25m，低于路肩约4m，面积约50㎡。主要是村民搭建看守农作物使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 53 | 焦柳线 | K1498+310～K1498+330 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 35 | 该彩钢瓦棚位于线路路堤右侧（共有3个），距路堤坡脚35m，与路肩平行，面积约45㎡。主要是村民搭建看守农作物或堆放设备使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 54 | 焦柳线 | K1498+410～K1498+430 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 1 | 该彩钢瓦位于线路左侧，距路堤坡脚外侧1m范围，高于路肩15m，为一户村民搭建，面积约35㎡。主要是农民用于自建房车棚和楼顶遮阳棚使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 55 | 焦柳线 | K1498+700 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 危险物品 | 一般三级 | 路堑 | 180 | 该液化气站全称为融安县富源液化气有限责任公司，位于线路右侧路堑，距路堑坡顶外侧约180m，高于路肩约10m。主要用于附近居民日常生产供料。 | 签订安全协议 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 56 | 焦柳线 | K1498+750 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 35 | 该彩钢瓦位于线路左侧路堑顶约35m，高于路肩9m，面积约9㎡。主要是村民用于看守农作物使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 57 | 焦柳线 | K1499+630～K1499+680 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 25 | 该彩钢瓦棚位于线路左侧，距路堤坡脚约25m，低于路肩约1m，面积约15㎡。主要是村民在自建庭院内搭设遮阳棚使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 58 | 焦柳线 | K1499+665～K1499+715 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 桥梁 | 7 | 该彩钢瓦棚为3户居民搭建，位于线路右侧长龙跨线桥南北两端防护栅栏外约7m，其中高于桥面最高处约11m，面积约60㎡。系村民自建房搭建遮阳棚。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 59 | 焦柳线 | K1499+665～K1499+715 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 轻飘浮物 | 一般二级 | 桥梁 | 7 | 杂物存放。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 60 | 焦柳线 | K1499+810 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 0.5 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤外0.5m，低于路肩约4m，面积约30㎡。主要是居民用于房屋搭建遮阳棚及门面售货使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 61 | 焦柳线 | K1499+900 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 40 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤外40m，低于路肩约4m，面积约20㎡。居民在自建房屋前搭建彩钢瓦棚用于日常杂货等零售店。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路或个人物品倾倒线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 62 | 焦柳线 | K1500+200～K1500+280 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般一级 | 路堤 | 5 | 该地段属于融安县浮石镇长隆村，距线路中心约5m处有一间破损的房屋上部有轻飘浮物未清理；此外，在村口（距线路中心约45m）有一户居民搭建彩2个钢瓦棚，一个主要用于水泥砖加工制作，面积约15㎡；另一个主要是存在搭建存放杂物使用，面积约3㎡。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 63 | 焦柳线 | K1500+200～K1500+280 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违法堆放 | 一般一级 | 路堤 | 1 | 在线路右侧路肩有多户居民在路肩外侧0.5m处搭建杂物房和堆放杂物、易燃物品。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 64 | 焦柳线 | K1501+880 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堤 | 0 | 该处共有9根地方高压线缆跨越线路上方，其中距离轨面最近一处为12m，主要是负责给地方群众提供日常电力使用。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 65 | 焦柳线 | K1501+910～K1501+970 | 浮石至贝江 | 否 | 是 | 是 | 否 | 违建违占 | 一般一级 | 路堤 | 1 | 有一户村民在左侧水沟外片石挡墙处使用不锈钢围建庭院；另一户村民在K1501+935-945线路左侧挡墙外硬化路面，用于堆放杂物和停放机动车辆。 | 清除 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 66 | 焦柳线 | K1501+910～K1501+970 | 浮石至贝江 | 否 | 是 | 是 | 是 | 硬飘浮物 | 一般一级 | 路堤 | 1 | 该地段位于融安县浮石镇岭脚村，在线路左侧有3户村民搭建彩钢瓦棚，距路肩最近约6m，最高高于路肩约12m，面积累计60㎡，主要用于个人房屋遮阳棚及杂物堆放。 | 拆除 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 8月20日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 67 | 焦柳线 | K1501+930 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堤 | 0 | 该处共有2根电源线缆跨越线缆跨越线路上方，高于轨面约8m。主要是村民私自搭设电源线接入房屋使用。目前存在遇强对流大风天气侵倒线路风险隐患，影响行车安全。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 68 | 焦柳线 | K1502+210 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堑 | 0 | 该处共有5根地方高压电缆跨越线路上方，高于轨面约20m。主要是负责给予地方村民提供日常电力使用。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 69 | 焦柳线 | K1502+260～K1502+310 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堑 | 0 | 该处共有21根地方高压电缆跨越线路上方，高于轨面约18m。主要是负责给地方群众提供日常电力使用。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 70 | 焦柳线 | K1502+300～K1502+600 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 60 | 该彩钢瓦棚位于线路左侧路堤，最近路堤坡脚约60m，最高处高于路肩约4m，面积约350㎡。主要是村民在自建房搭设遮阳棚、停车棚或杂物房使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 71 | 焦柳线 | K1502+680～K1502+750 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 轻飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 8 | 该轻飘浮物（地膜）位于线路左侧，距路堤坡脚约8m，高于路肩约2m，面积约11㎡；主要是村民保护个人农作物生长用途。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 72 | 焦柳线 | K1503+300 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 危险物品 | 一般三级 | 路堤 | 800 | 中国石油化工集团公司位于线路右侧路堤外设置加油站，主要用于过往车辆加油。 | 签订安全协议 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 73 | 焦柳线 | K1503+700～K1504+300 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 开采爆破 | 一般三级 | 路堤 | 800 | 该采石场（七星水泥厂）位于线路左侧路堤坡脚外侧，经了解该厂采取山石膨胀方式采石。 | 签订安全协议 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 74 | 焦柳线 | K1503+850～K1503+950 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 违法堆放 | 一般三级 | 路堤 | 30 | 2020年5月8日检查焦柳线浮石至贝江间K1503+850-K1503+950处，发现铁路下行左侧有弃土堆放在铁路边。距离路堤坡脚外30m。主要风险：此处原地势低洼，可自行排水，现堆放弃土之后，地势变高，改变了原排水路径，大雨时，雨水易倒灌进路基，影响路基稳定。 | 清理 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 胡耀武韦 生高思达王 冬元凯鑫 | 柳州工务段 | 苏新勇 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 75 | 焦柳线 | K1503+900 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 50 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，距路堤坡脚50m，高于路肩约8m，面积约5㎡。主要是村民在自建房上搭建遮阳棚使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 76 | 焦柳线 | K1504+150～K1504+270 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 20 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，距离路堤坡脚约70m，高于路肩约10m，约有6户村民搭建，总面积约700㎡；主要是村民在自建房上搭建遮阳棚或杂物房使用。其中有一户村民在路堤下种植农作物，并在距线路中心约20m处搭建杂物房，并用硬性漂浮物遮盖。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 77 | 焦柳线 | K1506+260 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 倒落侵限 | 一般三级 | 路堤 | 15 | 2020年5月8日检查焦柳线浮石至贝江间K1506+260三北高速浮石融江大桥，发现上跨大桥铁路上行一侧，距离路堤坡脚外15m处，沿上跨桥边有裸露电缆线跨越铁路上方。主要风险：电缆线脱落，影响铁路行车。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 胡耀武韦 生高思达王 冬元凯鑫 | 柳州工务段 | 苏新勇 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 78 | 焦柳线 | K1506+274 | 浮石至贝江 | 否 | 是 | 是 | 否 | 上跨并行 | 一般一级 | 桥梁 | 0 | 上跨桥外挂水管有掉落隐患，需拆除。 | 拆除 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 高思达黄诗航元凯鑫王 冬 | 柳州工务段 | 苏新勇 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 79 | 焦柳线 | K1506+690～K1506+750 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 50 | 该彩钢瓦棚位于线路左侧路堑，距离路堑坡顶外侧最近约50m，高于路肩约18m，面积约200㎡（目前该厂不开工，原搭建的彩钢瓦棚已呈现不同程度破损，主要是业主用于生产建筑砖块使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 80 | 焦柳线 | K1506+750～K1506+770 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 50 | 该彩钢瓦棚位于线路左侧路堑，距离路堑坡顶外侧最近约50m，高于路肩约18m，面积约800㎡，该地原为三柳高速路搅拌厂，现高速路建成后废弃，搭设的厂区彩钢瓦均存在不同程度破损。主要是前期为三柳高速路搅拌混凝土使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 81 | 焦柳线 | K1507～053 | 浮石至贝江 | 否 | 是 | 是 | 否 | 栅栏封闭 | 一般一级 | 路堑 | 2 | 栅栏开口5处：K1507+053、K1507+143、K1507+968（其中有2段双侧有开口）。 | 封闭 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年8月20日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 82 | 焦柳线 | K1507+090～K1507+180 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 30 | 该彩钢瓦位于线路左侧路堑，距离堑顶水平约30m，高度高于路肩约25m，两户村民搭建彩钢瓦棚，面积约400㎡。主要是村民在自建房上搭建遮阳棚或加高房屋使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 83 | 焦柳线 | K1507+200～K1507+240 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堑 | 35 | 该彩钢瓦位于线路左侧路堑，距离堑顶水平约35m，高度高于路肩约35m，两户村民搭建彩钢瓦棚，面积约240㎡。主要是村民在自建房上搭建遮阳棚使用。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 84 | 焦柳线 | K1507+533 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堑 | 10 | 该处有三根电源线跨越线路上方，高于轨面约10m，其中在线路右侧有一处废旧砼电杆竖立在路堑顶端上。主要是提高地方用电用途。 | 迁移或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 85 | 焦柳线 | K1507+740 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 40 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，距路堤底水平约40m，高于路肩4m，面积约15㎡。主要是村民在自建庭院外墙敷设及内墙搭建彩钢瓦棚。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 86 | 焦柳线 | K1507+758 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 17 | 该彩钢瓦位于线路左侧路堤，距路堤底水平约17至50m之间，高于路肩约12m；主要是一户村民在自建房上搭建遮阳棚，面积约60㎡；另一户村民使用皮铁围建菜园，面积约30㎡。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 87 | 焦柳线 | K1507+758 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 13 | 该轻飘浮物（垃圾堆）位于线路左侧，距路堤底水平约13m。主要是村民用于日常焚烧生活垃圾使用。目前存在遇强对流大风天气，轻飘浮物被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 88 | 焦柳线 | K1507+837～K1507+870 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 6 | 该彩钢瓦位于线路左侧路肩，有两户村民搭建彩钢瓦棚，其中有一户村民在距路肩约6m外使用铁质品围建鸡棚，面积约10㎡，与路肩平行；另一户村民在距路堤底水平约40m处使用彩钢瓦棚搭建杂物房，高于路肩约2m，面积约12㎡。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 89 | 焦柳线 | K1507+920～K1508+040 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 1 | 该彩钢瓦棚共4户村民搭建（围建），面积200㎡，位于线路右侧，最近距路堤外约1m、最远约40m，最高处高于路肩9m。主要是村民用于围建果园或在自建房搭建遮阳棚或在庭院搭建杂物房。目前存在遇强对流大风天气，轻飘浮物被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 90 | 焦柳线 | K1507+960～K1507+985 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 0.5 | 问题1：该彩钢瓦棚位于线路左侧路堤，距路堤底水平约4m，高于路肩约9m，共有两户村民在自建房上搭建遮阳棚，面积约260㎡。目前存在遇强对流大风天气，轻飘浮物被刮上线路隐患，影响行车安全。问题2：该彩钢瓦棚位于线路左侧路堤，距路堤水平约0.5m，低于路肩约1m。主要是村民用铁质品围建菜园，并搭建杂物房，面积约40㎡。目前存在遇强对流大风天气，轻飘浮物被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 91 | 焦柳线 | K1507+968 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 倒落侵限 | 一般二级 | 路堤 | 2 | 路堤坡脚2m外，有一户居民搭建一处铝合金饮水灌。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 92 | 焦柳线 | K1508+048～K1508+120 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬飘浮物 | 一般二级 | 路堤 | 5 | 该彩钢瓦位于线路右侧路堤，最近距路堤底水平约5m，高于路肩9m，共有4户村民搭建，面积约260㎡。主要是村民在自建房上搭建遮阳棚或在庭院内搭建杂物房。目前存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊李 俊 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年10月20日 | 柳州工务段 |
| 93 | 焦柳线 | K1509+780～K1509+850 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 一般三级 | 路堤 | 25 | 该广告牌位于融水1号铁桥北端线路左侧路堤，共有3块广告牌，距路堤坡脚最近约25m，其中有一块未立牌（与路肩平行），有两块立在路堤下（低于路肩约6m，距线路中心约50m）。主要用于推销药材使用。目前在不锈钢广告牌上装订的塑料膜过于简化，存在遇强对流大风天气被刮上线路隐患，影响行车安全。 | 拆除或加固 | 未整治 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 谭永辉黄正谋覃耀东杨宗谊覃全谋 | 柳州工务段 | 谭永辉 | 2020年12月15日 | 柳州工务段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 94 | 焦柳线 | K1495+200～K1495+350 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 是 | 违法施工 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2019年12月18日巡视检查发现，融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心在融安～浮石区间K1495+200～K1495+350下行左侧电源线89-91#杆，贯通线80-81#杆进行房屋拆迁回建安置地施工，继续施工存在人身安全隐患。 | 协调拆除 | 1.2020年2月18日下发停工通知书给融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心，要求立即停止施工，待电源线89-91#杆、贯通线80-81#杆电杆迁改完成后方能继续施工。2.在线路下方10米范围内设置硬隔离并设置安全警示标示。3.目前处于停工状态。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 马 涛 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 95 | 焦柳线 | K1483+100 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线93~94#杆，杉树10棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 96 | 焦柳线 | K1483+400～480 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月2日巡视发现贯通线89#杆~90#杆有桉树，树木直径大于10cm，存在倒树造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 97 | 焦柳线 | K1483+430～K1484+700 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 是 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 10 | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线88~80#杆，桉树150棵，杉树100棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 98 | 焦柳线 | K1484+850～K1485+50 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月4日巡视发现贯通线73#杆~72#杆有桉树，树木直径大于10cm，存在倒树造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 99 | 焦柳线 | 远离铁路 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线9~10#杆，竹子12棵，竹木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 100 | 焦柳线 | 远离铁路 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线13~14#杆，桉树5棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 101 | 焦柳线 | K1490+800～K1488+400 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 20 | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线21~22#杆，桉树10棵，38~39#杆，桉树15棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 102 | 焦柳线 | K1583+300～1583+100 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线53~56#杆，桉树及杂树100棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 103 | 焦柳线 | 远离铁路 | 寨隆至大岭 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 |  | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线59~60#杆，杂树10棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 104 | 焦柳线 | K1472+900～K1472+600 | 程祥至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月4日巡视检查发现贯通线1~5#杆，桉树50棵，松树50棵，杉树50棵，树木对导线距离1米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 蒙 坚 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 105 | 焦柳线 | K1472+800～K1472+300 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 80 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线76~80#杆，杉树、速生桉100棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除. | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 106 | 焦柳线 | K1473+500～K1473+300 | 平琴～富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 80 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线73~75#杆，杉树、松树50棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 107 | 焦柳线 | K1473+500～K1474+300 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 40 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线65~73#杆，杉树、松树、速生桉约400棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 108 | 焦柳线 | K1474+300～K1475+800 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 40 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线54~64#杆，杉树、松树、速生桉约700棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 109 | 焦柳线 | K1475+800～K1477+200 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线46~54#杆，杉树、松树、杂树约500棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 110 | 焦柳线 | K1478+900 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 70 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线35#杆，杉树约100棵，树木对导线垂直距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 111 | 焦柳线 | K1478+230 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 20 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线40#杆，杉树、松树约20棵，树木对导线距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 112 | 焦柳线 | K1478+000～K1478+100 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 20 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线41~42#杆，杉树约100棵，树木对导线垂直距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 113 | 焦柳线 | K1477+300～K1477+600 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 20 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线43~45#杆，杉树、松树约50棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 114 | 焦柳线 | K1482+930～K1482+860 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 100 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线1~2#杆，速生桉约50棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 115 | 焦柳线 | K1482+650～K1482+600 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线5~6#杆，杉树约10棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 116 | 焦柳线 | K1482+300～K1482+140 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 25 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线10~11#杆，速生桉约20棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 117 | 焦柳线 | K1481+770～K1481+700 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 60 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线14~15#杆，速生桉约10棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 118 | 焦柳线 | K1480+850～K1480+200 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 60 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线21~24#杆，速生桉、松树约50棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 119 | 焦柳线 | K1479+850～K1479+550 | 平琴至富用 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 60 | 2020年6月3日巡视检查发现平琴至富用贯通线25~29#杆，速生桉、杉树、松树约250棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张 航 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 120 | 焦柳线 | K1483+000～K1483+100 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线93~94#杆，杉树10棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 121 | 焦柳线 | K1483+400～K1483+480 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 60 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线89~90#杆，速生桉30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 122 | 焦柳线 | K1483+360～K1483+300 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线80~88#杆，速生桉、杉树250棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 123 | 焦柳线 | K1483+360～K1483+300 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 60 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线72~73#杆，速生桉80棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 124 | 焦柳线 | K1484+850～K1485+000 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 50 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线73~74#杆，速生桉10棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 125 | 焦柳线 | 远离铁路 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线8~9#杆，楠竹20棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 126 | 焦柳线 | 远离铁路 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线21~22#杆，楠竹30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 127 | 焦柳线 | K1490+000～K1490+100 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线38~39#杆，速生桉、杂树30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 128 | 焦柳线 | K1488+400～K1488+500 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线53~56#杆，速生桉、杂树150棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 129 | 焦柳线 | K1487+100～K1487+300 | 融安至平琴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堤 | 30 | 2020年6月3日巡视检查发现融安至平琴贯通线59~60#杆，杂树30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月3日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 雷国荣 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 130 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线92#杆，楠竹、杂树约100棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 131 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线93#杆，樟树、果树约10棵，树木对导线水平距离1.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 132 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线83~87#杆，速生桉约250棵，树木对导线水平距离1.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 133 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线63~68#杆，速生桉、果树约150棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 134 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线32~35#杆，速生桉、果树约50棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 135 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线27~28#杆，杉树、果树约30棵，树木对导线水平距离2.5米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 136 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线20~26#杆，杉树、楠竹、速生桉约1000棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 137 | 焦柳线 | 远离铁路 | 浮石至贝江 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月4日巡视检查发现浮石至贝江贯通线10~15#杆，杉树、杂树、速生桉约300棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月4日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 欧阳均 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 138 | 焦柳线 | 远离铁路 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月1日巡视检查发现浮石电源线96#杆，杂树约30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月1日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余子龙 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 139 | 焦柳线 | 远离铁路 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 远离铁路 |  | 2020年6月1日巡视检查发现浮石电源线88#杆，速生桉约30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月1日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余子龙 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 140 | 焦柳线 | K1496+680～K1496+770 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堑 | 20 | 2020年6月1日巡视检查发现融安至浮石贯通线55~56#杆，速生桉约30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月1日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余子龙 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 141 | 焦柳线 | K1497+500～K1497+700 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堑 | 40 | 2020年6月1日巡视检查发现融安至浮石贯通线46~48#杆，速生桉约30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月1日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余子龙 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 序号 | 线别 | 里程 | 区间 | 铁路内部（是/否） | 铁路地界内（是/否） | 安保区内（是/否） | 违法违规（是/否） | 问题类别 | 隐患分级 | 地段情况（路堤、路堑、桥梁） | 距铁路线路距离（米） | 问题概况 | 整治要求 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  | 检查人 | 整治 负责单位 | 整治 责任人 | 计划完成时间 | 备注 |
| 142 | 焦柳线 | K1499+300～K1499+700 | 融安至浮石 | 否 | 否 | 否 | 是 | 树木种植 | 一般二级 | 路堑 | 50 | 2020年6月1日巡视检查发现融安至浮石贯通线40~45#杆，速生桉约30棵，树木对导线水平距离2米，继续生长会造成贯通线跳闸或断线，影响供电安全隐患。 | 砍伐 | 2020年6月1日巡视检查发现，目前未找到树主，隐患未消除。 | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 余子龙 | 柳州供电段 | 王 勇 | 2020年12月25日 | 柳州供电段 |
| 143 | 焦柳线 | K1484+30下行右 | 平琴至融安 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违建违占 | 一般三级 | 路堤坡脚 | 9 | 违法占用铁路土地搭建构筑物。 | 建议整治方案：拆除 |  | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张雄兴 | 柳州土管所 |  | 2020年12月25日 | 柳州土管所 |
| 144 | 焦柳线 | K1496+440下行右 | 融安至浮石 | 否 | 是 | 是 | 是 | 违建违占 | 一般三级 | 路堤坡脚 | 8 | 违法占用铁路土地搭建构筑物。 | 建议整治方案：拆除 |  | 广西 | 柳州市 | 融安县 | 张雄兴 | 柳州土管所 |  | 2020年12月25日 | 柳州土管所 |